ONAIR MEDYA KOMÜNİKASYON REKLAM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adres: Bostancı Yolu Cad. Keyap Çarşı Sitesi D1 Blok No:56

Yukarı Dudulu 34775 Ümraniye – İstanbul - TURKEY

Tel: +90 216 5407045

Faks: +90 216 5407046

http://www.onair.com.tr

ONAIR RDS 4500 KULLANIM KILAVUZU

1. RDS 4500 GENEL GÖRÜNÜM

Şekil 1.1.  RDS 4500 Cihazının Önden Görünüşü

Ön panelde yalnızca Açma/Kapama Anahtarı bulunur.

Şekil 1.2.  RDS 4500 Cihazının Arkadan Görünüşü

Cihazın arka panelindeki bağlantı noktaları Şekil 1.2.’ de gösterildiği şekilde,

- Enerji Girişi

- 19 KHz Girişi

- MPX Girişi

- MPX + RDS Çıkışı

- Remote: Uzaktan Kontrol Konnektörü

- Preset: Baud ve diğer fonksiyonlar için DIP Switch

- RS232: Seri Port Konektörü

2. RDS 4500 PROGRAMLAMASI

- RDS 4500 cihazını programlayabilmek için öncelikle ürün ile birlikte gelen program CD’ sini kullanarak programı bilgisayarınıza kurunuz. Programı kurduğunuzda bilgisayarınızın masa üstünde RDS klasörü oluşacaktır.

- Bu klasör içerisinden PCSATONAIR ikonuna çift tıklayarak programı çalıştırınız. Program çalışmaya başlayınca Şekil 2.1. deki pencere ekranınızda görünecektir.

Şekil 2.1.

- Bu menünün açılması sırasında, ekranınızda bir süre Şekil 2.2. deki pencere görünecektir.

Şekil 2.2.

- Bu işlem bittikten sonra ana menüden “SETUP” ikonuna tıklayınız. Ekranınızda Şekil 2.3. deki pencere görünecektir.

- “RDS Options” sekmesinde “Local” seçili iken “AUTOSETTING” butonuna tıklayarak bekleyiniz. Sistemin SET edilmesi belli bir süre alacaktır.

Şekil 2.3.

- SET etme işlemi bitince bu menüden çıkıp ana menüdeki “CONNECTION” ikonuna tıklayınız. Ekranınızda Şekil 2.4. teki pencere belirecektir.

Şekil 2.4.

- Bu bölümde, pencerenin sol üst köşesinde “Send Address” butonu görülmektedir. Bu parametre RDS kiti ile iletişimi başlatabilmeniz için anahtar görevi yapmaktadır. Bunun varsayılan değeri, “?????” şeklinde beş adet soru işaretidir. İstendiği takdirde, bu değer değiştirilerek “Send New Address” butonuna tıklanmak suretiyle aktif hale getirilebilir. Fakat bu durumda yeni girilen değer kesinlikle unutulmamalı veya kaybedilmemelidir. Aksi taktirde cihaza programlama işlemi gerçekleştirilemez.

- Bu menüde ayrıca, RDS 4500 cihazınızda bulunmasını istediğiniz özellikleri seçip ikonlarına tıklayarak aktif hale getirebilirsiniz.

- “CONNECTION” menüsünden gerekli seçimleri yaptıktan sonra bu pencereyi kapatınız ve ana menüden “TA-PTY-MS” ikonuna tıklayınız. Ekranınızda Şekil 2.5. teki menü belirecektir.

Şekil 2.5.

- “MUSIC SPEECH” özelliği, RDS özellikli radyo alıcısının, yapılan yayının müzik mi yoksa konuşma ağırlıklı mı olduğunu anlamasına ve buna uygun ses seviye ayarı belirlemesine yardımcı olmaktadır.

- “Traffic Announcement” ile TA özelliğini ON veya OFF yapabilirsiniz.

- “PROGRAM TYPE” sekmesi ile yaptığınız yayının türüne ait bilgiyi yollayabilirsiniz. Böylece sizin yaptığınız türde yayın dinlemek isteyen dinleyiciler program tipine göre arama yaptıklarında doğrudan sizin yayın frekansınıza ulaşacaklardır. Bunun için dinleyici, radyosunun hafızasına sizin frekansınızı kaydetmiş olmalıdır.

- “READ” butonuna tıklayarak RDS 4500 cihazınıza kaydetmiş olduğunuz M/S, TA, PTY bilgilerini ekranınızda görebilirsiniz.

- Şekil 2.6.’ daki pencerenin sol üst köşesinde “Clock Time” seçeneği görülmektedir. Bu menüden tarih, saat ve zaman dilimi bölgesel ayarlarını yapabilirsiniz. Daha sonra, yaptığınız ayarları sağ alt köşede bulunan “SEND” butonuna tıklayarak cihazın hafızasına kaydedebilirsiniz. “READ” butonunu kullanarak da hafızada kayıtlı bilgileri ekranınızda görebilirsiniz.

- “DATE PSN” ve “HOUR PSN” sekmeleri ile, tarih ve zaman bilgilerinin PSN içerisinde hangi satırlarda görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

Şekil 2.6.

- Şekil 2.7.’ deki pencerede, dil tanımlama kodu, ülke seçimi, ID numarası, program tanımlama kodu, geliştirilmiş ülke kodu gibi parametreleri belirleyebilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra “Send PI” ve “Send ECC” butonlarını kullanarak yaptığınız değişiklikleri cihazın hafızasına kaydedebilirsiniz.

- Bu pencerede, üstteki “PI-ECC-LIC” sekmesine tıklandığında açılan Şekil 2.7’ deki ekranda “Country Selection” sekmesinde “Turkey” seçeneği işaretlenmelidir.

Şekil 2.7.

- “Coverage Area Selection” kısmında da eğer bölgesel yayın yapılıyorsa “Local”, ulusal yayın yapılıyorsa “National” seçenekleri işaretlenmelidir. Daha sonra “Send PI” ve “Send ECC” butonlarına basılarak yapılan seçimler hafızaya kaydedilir.

- Bu pencerede, sağ üst köşedeki “Traffic Program - Decoder Identifier” sekmesine tıklanarak Şekil 2.8’ deki ekran görüntülenir.

- Bu menüden trafik program seçeneği ve decoder tanımlamaları yapılabilmektedir. “TRAFFIC PROGRAM” seçeneğinin aktif yapılması durumunda TA özelliği aktif hale getirilmiş olur.

- Ayrıca burada, yayının MONO/STEREO, COMPRESSED/NO COMPRESSED, STATIC PTY/DYNAMIC PTY özellikleri de alıcıya gönderilir ve alıcının bu özelliklere göre ayarlarını düzenlemesi sağlanır. Örnek olarak MONO yayın yapıyorsanız ve bu ayarlarda “MONO” seçeneğini aktif hale getirirseniz radyo alıcınızda MONO tuşuna basmanız gerekmemektedir.

- RDS 4500 içerisinde 10 adet 50 satırlık geniş bir data iletim kapasitesi mevcuttur. Şekil 2.9’ daki pencerede “PSN”sekmesine tıklanarak açılan ekranda, yollamak istediğiniz mesajları sıfırıncı satırdan başlayarak Türkçe karakter kullanmadan ve her satırda en fazla 8 karakter olacak şekilde giriniz.

Şekil 2.8.

- Mesaj yazdığınız satırın aktif hale gelebilmesi için, satırın sağ tarafında bulunan kutucuklardan, o satıra ait olanı ON yapmanız gerekmektedir, aksi takdirde satırda mesaj yazılı olsa bile yayında görünmeyecektir.

- Yazılan mesajın tamamını aktif hale getirmek için “Send All Lines” butonuna tıklanmalıdır. Hafızada kayıtlı mesajı görmek için ise “Read All Lines” butonuna tıklanmalıdır.

- Ekranın sol tarafında bulunan “Time (sec)” bölümünde, yazılan her bir satırın ekranda kalma süresi saniye cinsinden ayarlanılabilir.

- Ekranın sol üst köşesinde “Scroll Text” butonu görülmektedir. Bu bölüm ve hemen altında yer alan yer seçim butonları ile ana PSN üzerinde kayan yazı oluşturabilirsiniz.

- Örnek olarak, “Scroll Text” bölümüne TRT FM yazıp, “From PSN” ve “To PSN” ile satır aralığını ayarlayıp “Click ‘N’ Go” butonuna basmanız, yazının PSN içerisinde kayan yazı olarak ayarlanmasını sağlayacaktır.

Şekil 2.9.

- PSN üzerinde mesaj girme işlemini tamamladıktan sonra bu satırları tek tek veya hepsini bir seferde RDS 4500 içerisine yollayabilirsiniz. Bu işlemler için pencerenin alt kısmında yer alan “Send One Line” veya “Send All Lines” butonlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca “Read One Line” ve “Read All Lines”  butonlarıyla da gönderdiğiniz veriyi kontrol edebilirsiniz.

- Bildiğiniz gibi RDS 4500 cihazının 10 sayfalık geniş bir kapasitesi bulunmaktadır. Ekran üzerinde yer alan “Page” ifadesi hangi sayfa üzerinde çalışma yaptığınızı göstermektedir. Çalışma yaptığınız sayfanın RDS 4500 cihazında aktif olabilmesi için sağ üst tarafta görülen “Send Active” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Böylece seçtiğiniz sayfa aktif olacak ve RDS 4500 vericiye bağlandığında bu sayfa yayına girecektir.

- Şekil 2.10’ daki ekran, radyotext almaya uygun sabit ve portatif radyo alıcıları için kullanılmaktadır. Bu bölüm de yine PSN bölümüne benzemektedir. Her satıra 64 karaktere kadar mesaj girilebilir. “Time” bölümünde belirleyeceğiniz süre yazının radyo alıcısının ekranından geçme hızını göstermektedir. Mesajınızı girdikten sonra “Send All” butonuna tıklayarak RDS 4500 cihazının hafızasına yollayabilirsiniz.

Şekil 2.10.

- Eğer nitelikli bir radyo yayını yapmak isterseniz Şekil 2.11.’ deki PIN ekranında program türü tanımlamalarını yaparak yayın çeşitliliğinizi sağlayabilirsiniz.

Şekil 2.11.

- Burada görülen menü içerisinde gün, zaman ve yayın türü bilgilerini belirleyerek değişik zaman dilimleri içerisinde yayın türü bilgilerinizin radyo alıcıları tarafından alınmasını sağlayabilirsiniz.

- PIN numarası kendiliğinden atanmaktadır. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra “Send All” butonu ile bilgileri RDS 4500 içine yollayabilirsiniz. Eğer gönderdiğiniz bilgileri kontrol etmek isterseniz “Read All” butonu ile bu bilgileri ekrana getirebilirsiniz.

- Şekil 2.12.’ deki ekranda, “AF Method A” bölümünde 25 farklı frekans tanımlama olanağınız vardır. Yayın yapan radyo istasyonunun kapsama alanına yakın birden fazla verici olması durumunda mobil radyo dinleyicilerinin geçiş noktalarını hissetmeden alıcının kendiliğinden frekans değiştirmesini RDS Alternatif Frekans Özelliği ile sağlayabilirsiniz. Bunun için bu pencerede görülen kutucuklara vericilerin yayın frekanslarını girmeniz ve bunları RDS içerisine yollamanız yeterli olacaktır.

Şekil 2.12

- Bu özelliğin çalışması için, oto radyo alıcılarının AF özelliklerinin aktif olması, radyo istasyonlarının her birinde RDS Coder kullanılması ve AF frekansı girilmiş olması, RDS Coder’ lere ait PI kodunun aynı olması gerekmektedir.

- Şekil 2.13.’ te görülen “AF Method B” ekranında, bir ana frekans ve 50 kHz’ lik adımlarla  alternatif frekansların seçimleri yapılabilir. Bu yöntem ile tüm frekanslar bir liste halinde RDS cihazı içerisine yollanmaktadır.

Şekil 2.13.

- Şekil 2.14.’ te görülen “PSN Plan” ekranında, belirlediğiniz tarih ve zamanda istediğiniz PSN sayfasını yayınlayabilirsiniz. Bunun için PSN bölümünde yayınlamayı düşündüğünüz sayfaları hazırladıktan sonra “PSN Plan” içerisinde tarih, zaman ve gün bilgilerini tanımladıktan sonra yayınlamak istediğiniz sayfayı seçiniz ve “Enable” seçeneğini “ON” yaparak bu sayfanın aktif olmasını sağlayınız. Bu şekilde 200 satıra kadar programlama seçeneği kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra “Send All” butonuna tıklayıp bilgileri RDS içerisine yollayarak aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

Şekil 2.14.

- Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra artık programı kapatıp RDS 4500 cihazımızın PC bağlantısını kesebiliriz.

- Artık ONAIR RDS 4500 cihazımızı programladık ve cihazımız yayına girmeye hazır hale geldi.

ONAIR MEDYA KOMÜNİKASYON REKLAM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adres: Bostancı Yolu Cad. Keyap Çarşı Sitesi D1 Blok No:56

Yukarı Dudulu 34775 Ümraniye – İstanbul - TURKEY

Tel: +90 216 5407045

Faks: +90 216 5407046

http://www.onair.com.tr